# 肺功能测试系统参数要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：肺功能测试系统 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |
|  | 技术指标（需求科室填写） |  |
| 1.1 | 具备肺通气功能检测、弥散和残气功能检测、支气管舒张试验和一体化计算机控制药物激发试验功能 |  |
| 1.2 | 采用双向压差式流速传感器，具备加热功能的金属筛网传感器，可重复消毒使用、可进行容积校准 |  |
| 1.3 | 具备实时一口气法弥散测试功能 |  |
| 1.4 | 具备内呼吸弥散测试功能 |  |
| 1.5 | 具备呼吸压力测试功能，可测量参数：MIP、MEP、P0.1、P0.1MAX |  |
| 1.6 | 具备支气管舒张试验软件 |  |
| 1.7 | 具备慢肺活量测试功能，可获取VCmax、VT、ERV、BF和MV等参数值 |  |
| 1.8 | 具备激发试验测试功能 |  |
| 1.9 | 具备连续频率脉冲振荡法气道阻力（IOS）和无创伤肺顺应性测定功能 |  |
| 二 | 功能要求 |  |
| 2.1 | （如有补充请提供） |  |  |
| 三 | 是否需要配套使用耗材 |  |
| 3.1 | 耗材名称 |  |
| ... | 一次性咬嘴 |  |
| 四 | 配置要求 |  |
| 4.1 | 一口气弥散残气通气肺功能测试系统(1套) |  |
|  | 带隔离电源的专用移动工作台(1个) |  |  |
|  | 流量传感器头部（3个） |  |  |
|  | 自动环境参数测量模块（1套） |  |  |
|  | 激发试验装置（1套） |  |  |
|  | PC计算机（1套），包括23.8吋彩色液晶显示器(1台)，彩色喷墨打印机（1台） |  |  |
|  | 3升标准定标筒(1个) |  |  |
|  | 脉冲震荡气道阻力（1套） |  |  |
| 五 | 服务要求 |  |
| 5.1 | 交货期（）天 | 90天内 |
| 5.2 | 整机保修期限≥（）年 | 整机保修期限≥（2）年 |
| 5.3 | 允许采购进口产品 |  |
| ..... |  |  |
| 六 | 其他要求（若有） |  |
| 6.1 |  |  |
| …… |  |  |

（表格要求双面打印，签字版提交采购办）

需求科室：

负责人签名 ：

日期：