正本/副本

湛江市第一中医医院医疗设备询价采购  （编号：2026ZYH018）

响应文件

项目名称：

品    牌：

型    号：

报名单位名称（盖章）：

报名单位地址：

报名单位联系人：

联系方式：

邮    箱：

备注：

1、每个项目一份产品资料书，不接受装订不规范的文件。

2、产品资料书纸质版外包装使用此封面，封口处贴封条并加盖公章。

目 录

一、设备信息表	3

二、功能要求响应情况表	4

三、产品易损零配件、高值零配件及易消耗零配件情况	7

四、产品是否有专机专用耗材或无须耗材承诺函	8

五、产品安装场地要求条件	9

六、产品白皮书及产品彩页	10

七、资质审查	11

八  用户名单	12

九 售后承诺	13

十、 产品报价单	14

# 一、设备信息表

设备信息表

| 公告名称 | 湛江市第一中医医院医疗设备询价采购公告 （编号： ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公告项目名称 |  |  |  |
| 报名单位名称 （加盖公章） |  |  |  |
| 报名单位地址 |  |  |  |
| 报名时间 | 202 年 月 日 |  |  |
| 报名单位联系人 |  |  |  |
| 报名单位座机 |  |  |  |
| 联系人手机号码 |  |  |  |
| 报名单位电子邮箱 |  |  |  |
| 产品名称 | （注：一个产品一张报名表） |  |  |
| 产品型号 |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |
| 产品数量 |  |  |  |
| 医疗器械类别 | □一类 □二类 □三类 □未纳入管理类 | 国产/进口 | □国产 □进口 |
| 产品单价（含税） |  |  |  |
| 产品总价（含税） |  |  |  |
| 质保期（年） |  |  |  |

# 二、功能要求响应情况表

# 设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：口腔扫描仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术指标（功能要求） | 报名公司响应 |
| 1.1 | 具有（定制投影系统）结构光的非接触式扫描仪 |  |
| 1.2 | 扫描范围：≥16mm * 12mm（标准头）， ≥12mm * 9mm（迷你头） ▲3，扫描景深：≥22 mm |  |
| 1.3 | 扫描精度(std.)：<0.020mm(3Teeth); <0.05mm(Single Jaw) |  |
| 1.4 | 扫描帧率：≥20 帧/秒 |  |
| 1.5 | 机身重量：≤240±20 g |  |
| 1.6 | 扫描头配置/外径: ▲7.1，标准头：总长 119mm，前端≤20mm*17mm；迷你头：总长 119mm，前端≤16mm*12mm 7.2，标准头≥4 个，迷你头≥1个 7.3，扫描头使用次数：高温高压灭菌≥100 次 |  |
| 1.7 | 产品使用周期：≥8 年 |  |
| 1.8 | 具备机身物理按键：快捷点击暂停、开始或者唤起体感功能 |  |
| 1.9 | 扫描仪工作状态提示灯：扫描仪运行具备≥3 种状态指示灯 |  |
| 1.10 | 蓝灯：数据拼接不成功 |  |
| 1.11 | 绿灯：链接状态/待机状态/休眠状态 |  |
| 1.12 | 橙灯：设备异常。 |  |
| 1.13 | 具备口扫头插拔状态指示灯提醒 |  |
| 1.14 | 一键自动标定：标定流程操作简单，节省临床操作时间。 |  |
| 1.15 | 无需加密狗驱动口扫软件：避免加密狗丢失或者损坏造成的经济损失 |  |
| 1.16 | 支持扫描头热度设置：具备至少低/中/高三档，可以根据实际季节气温调整到患者舒适的扫描温度。 |  |
| 1.17 | 具备扫描提示音可选功能：支持自行导入/选择扫描提示音乐。 |  |
| 1.18 | 集成录屏和截图功能：口扫软件使用过程中支持截取视频或者图片作为病例素材。 |  |
| 1.19 | 集成在线售后系统和远程软件：在口扫软件端可直接打开远程软件和售后对接系统，便于快速对接售后系统。 |  |
| 1.20 | 体感功能：口扫内置陀螺仪，可采用体感功能，双击物理按键即可启动“预览”、“上一步”、“下一步”和“暂停”等功能，可尽量避免触摸键盘、鼠标，进而减少椅旁交叉感染的风险。 |  |
| 1.21 | 扫描优化功能：口内扫描的过程中，实时去除多余杂余数据（如唇、颊侧黏膜，舌头等数据）。 |  |
| 1.22 | 边缘线提取功能、倒凹检查、咬合间隙检测、金属牙扫描等功能。 |  |
| 1.23 | 精细扫描模式：使用该模式能使数据后处理变得更为精细，提升数据细节呈现效果。 |  |
| 1.24 | 正畸模拟功能 |  |
| 1.25 | 虚拟排牙，可直接输出正畸模拟动画 |  |
| 1.26 | 支持多个正畸模拟方案的创建、对比，同时支持手动修改排牙方案，如牙弓调整、牙齿调整、邻面去釉等 |  |
| 1.27 | 支持多个正畸模拟方案的创建、对比，同时支持手动修改排牙方案，如牙弓调整、牙齿调整、邻面去釉等 22.3，支持正畸模拟动画/图片导出至本地，或者生成二维码分享 ▲23，动态咬合功能：实时扫描、记录患者下颌运动轨迹，可支持导入第三方 CAD 设计软件，还原下颌牙列运动轨迹，去除咬合干扰点。 ▲24，Accudesign 口扫打印一体化：口扫数据可以快速编辑，可实现快速封底、抽壳、加字、排溢孔等操作,输出可直接 3D 打印的文件。 ▲25，模型修整：提取基牙边缘线之后可进入该功能，支持进行就位道设置、倒凹填补、边缘线下沉等操作。 26，云传输功能： 26.1，具备多种患者数据/附件上传：包含照片/CBCT 数据 26.2，支持云端预览真彩 3D 数据 26.3，同时满足上传数据/附件至合作技工所和门诊自身。 |  |
| 1.28 | 无牙颌扫描模式：扫描大面积平摊黏膜或者无牙颌病例时可开启无牙颌扫描模式，优化扫描速度和数据拼接效果。 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称 |  |
|  | 规格：标准扫描头；小型扫描头 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 扫描仪 1支 |  |
| 3.2 | 底座 1个 |  |
| 3.3 | 电源适配器 1个 |  |
| 3.4 | 中继盒 1个 |  |
| 3.5 | 扫描头（标准） 4个 |  |
| 3.6 | 扫描头（迷你） 1个 |  |
| 3.7 | U 盘 1个 |  |
| 3.8 | 防尘盖 1个 |  |
| 3.9 | 快速指南 1张 |  |
| 3.10 | 扫描头消毒指南 2张 |  |
| 3.11 | 保修卡，合格证 1张 |  |
| 3.12 | 牙模 2个 |  |
| 3.13 | 标定仪 1支（含防尘塞） |  |
| 3.14 | USB 3.0 传输线 1根 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（30）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(1)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：种植导板系统 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术指标（功能要求） | 报名公司响应 |
| 1.1 | - 成型技术：CPL（实时可控准直光固化）面曝光技术。 |  |
| 1.2 | - 成型幅面：有效打印尺寸不小于 190mm × 120mm × 180mm（X/Y/Z），满足常规牙模、导板、全口义齿的打印需求。 |  |
| 1.3 | - ▲打印精度： - 光学分辨率：≥ 5760*3600px。 - 打印尺寸公差：标准样件尺寸误差 ±0.035mm。 |  |
| 1.4 | ▲打印速度：垂直打印速度可达到100mm/h（视层厚及材料而定）。 |  |
| 1.5 | - ▲材料合规性：取得“增材制造用光固化义齿基托树脂”和“增材制造用光固化临时冠桥树脂”国内医疗器械三类注册证，其他材料均具有I类医疗器械备案证。 |  |
| 1.6 | - ▲材料安全性和品质：所有入口材料均提供生物相容性检验报告；树脂材料生产商具有ISO13485体系认证。 |  |
| 1.7 | - ▲打印平台：陶瓷贴片打印平台，一键锁扣快拆式安装，高强度，耐磨损。 |  |
| 1.8 | ▲具备种植导板、IBT导板、全口义齿、颌垫、试戴义齿等的智能一键自动排版、自动添加支撑及切片功能。 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称 |  |
|  | 打印材料：模型树脂 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 3D 打印机 台 1 |  |
| 3.2 | 打印平台 套 1 |  |
| 3.3 | 树脂料盒 套 1 |  |
| 3.4 | 电源线 条 1 |  |
| 3.5 | 网线 条 1 |  |
| 3.6 | 保修卡 张 1 |  |
| 3.7 | 一次性手套 副 2 |  |
| 3.8 | U盘 副 1 |  |
| 3.9 | 平口撬刀 把 1 |  |
| 3.10 | 油灰刀 把 1 |  |
| 3.11 | 软胶刷 把 1 |  |
| 3.12 | 硅胶刮板 个 1 |  |
| 3.13 | 电子剪钳 把 1 |  |
| 3.14 | 清洗盒 个 1 |  |
| 3.15 | 应急螺钉 个 2 |  |
| 3.16 | 屏幕清洁工具 个 1 |  |
| 3.17 | 调平内六角扳手 把 1 |  |
| 3.18 | 双面绒擦镜布 张 1 |  |
| 3.19 | 调平专用纸 张 1 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（30）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(1)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：牙科治疗椅 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术指标（功能要求） | 报名公司响应 |
| 1.1 | 牙科椅 |  |
| 1.2 | 坐垫靠背头枕 采用超纤皮垫，超薄桃型椅背，具有腰部支撑设计。头枕具有颈部支撑和头部固位功能设计。 |  |
| 1.3 | 枕头架 按压式三关节铝合金头枕架，具有儿童和轮椅人士治疗位。 |  |
| 1.4 | ▲治疗椅椅架 五金椅架，表面电泳处理。内导轨结构，椅背俯仰带有运动补偿机构，减小挤压和拉伸背部的感觉。座椅可左右各旋转30°，后部具有锁紧开关。 |  |
| 1.5 | ▲底座 一体高强度铸铝底座，外表面采用汽车烤漆工艺，附着力强、耐磨损。 |  |
| 1.6 | ▲左扶手 高压铸铝工艺成型。外表面采用汽车烤漆工艺，附着力强、耐磨损。可选配右扶手。 |  |
| 1.7 | 电动推杆 24V直流静音电机，知名品牌电动推杆。 |  |
| 1.8 | ▲座椅高度 最低椅位≤390mm，最高椅位≥800mm。 |  |
| 1.9 | 靠背俯仰角度 115°-185°，具有休克急救治疗位。 |  |
| 1.10 | ▲封闭电源 内置一体封闭电源，水气电分区隔离，安全可靠。 |  |
| 1.11 | 下挂式器械盘 |  |
| 1.12 | 手机管 标配3条优质四孔手机管 |  |
| 1.13 | 观片灯 内置式观片灯，与平板电脑集成一体。 |  |
| 1.14 | 器械盘防污垫 可拆卸式器械盘硅胶垫，耐134℃高温高压灭菌处理。 |  |
| 1.15 | ▲控制面板 平板电脑远程控制,可实时显示设备当前工作状态;手机、马达、洁牙机等器械使用状态精准控制和显示: |  |
| 1.16 | 功能设置 具有治疗椅升降俯仰控制按键、设置、复位、急救位、口腔灯、加热、漱口水、冲痰盂等按键，可以为三名医生每人设置三种记忆椅位。 |  |
| 1.17 | 器械挂架 电控式五器械位挂架，方便医生使用。 |  |
| 1.18 | 三用枪 标配三用枪一只，枪管可拆卸高温灭菌处理。 |  |
| 1.19 | ▲器械盘 器械盘底壳为压铸铝工艺，结构稳定；采用双层器械托盘结构，可放置诊疗物品。 |  |
| 1.20 | 侧箱 |  |
| 1.21 | 侧箱壳 注塑工艺成型，选用抗紫外线、防变色、抗老化材料，侧箱可整体旋转90°，方便四手操作； |  |
| 1.22 | 强弱吸过滤器 外置式双过滤网，插拔式安装。 |  |
| 1.23 | 净水系统 具有纯净水系统，1000ml净水瓶，外置式安装，低水位清晰可见。 水源转换系统 具有市政自来水和纯净水转换系统。 |  |
| 1.24 | 漱口水加热系统 具有漱口水自动恒温系统，具有超温安全保护，出水温度40±5℃。 |  |
| 1.25 | 电磁阀 品牌电磁阀，质量稳定，性能可靠。 |  |
| 1.26 | ▲管路消毒 一键管路消毒系统，具有痰盂盆消毒支架，可一键对手机管、洁牙机、三用枪、漱口水进行管路消毒。在消毒结束后能排空管路，起到抑菌的作用。 |  |
| 1.27 | ▲压铸铝侧箱架 侧箱架采用一体压铸铝成型，高强度、轻量化。 |  |
| 1.28 | 副控 |  |
| 1.29 | 副控支撑架 副控支架可旋转90°，方便四手操作。 |  |
| 1.30 | 控制盒 可180°旋转，美式风格外观，可独立旋转挂架，方便助手操作。 |  |
| 1.31 | 控制面板 触摸式按键面板。 |  |
| 1.32 | 功能设置 可控制治疗椅运动、记忆椅位、口腔灯、加热、漱口和冲痰水等功能。 |  |
| 1.33 | 三用枪 标配三用枪一只，带热水功能。 |  |
| 1.34 | ▲强弱吸 铝合金可调节强弱吸手柄，具备强弱吸延时关闭功能。 |  |
| 1.35 | ▲挂架角度 单个挂架角度可根据操作者习惯自行调节。 |  |
| 1.36 | 口腔灯 |  |
| 1.37 | 光源 八孔直射式LED光源，具有黄、白两种光源，黄光具有防固化功能。 |  |
| 1.38 | 控制 红外感应开关或者轻触开关控制调光。 |  |
| 1.39 | 照度 10000-35000Lux 可调。 |  |
| 1.40 | 色温 4000K,4400K,4800K,5300K(照明模式中的高色温),4档可调。 |  |
| 1.41 | ▲手柄 可拆卸式手柄，手柄为铝合金材质，可高温灭菌处理。 |  |
| 1.42 | 旋转关节 三关节旋转，照明无死角。 |  |
| 1.43 | 灯珠寿命 灯珠寿命＞30000小时。 |  |
| 1.44 | 脚踏开关 |  |
| 1.45 | 动态器械控制 一体式踏板，可控制手机、洁牙机等器械的工作。 |  |
| 1.46 | 椅位控制 球形控制开关，可控制治疗椅升降俯仰运动。 |  |
| 1.47 | 水单元控制 具有漱口水和冲痰盂水控制按键，并可进行复合设置。 |  |
| 1.48 | 辅助控制功能 具有干湿磨和手机单吹气功能控制。 |  |
| 1.49 | 医生座椅 |  |
| 1.50 | 座椅形状 圆形医生座椅。 |  |
| 1.51 | 座椅调节 支持坐垫、靠背等八向调节。 |  |
| 1.52 | 座椅高度 座椅高度可调节。 |  |
| 1.53 | 座椅脚轮 医用静音脚轮 |  |
| 1.54 | 安全保护 |  |
| 1.55 | 机椅互锁 确保治疗机工作时，治疗椅不会被误操作。 |  |
| 1.56 | 急停保护 一键式切断设备水、气、电供给。 |  |
| 1.57 | 误操作保护 确保设备在误操作时，不会对患者造成伤害。 |  |
| 1.58 | 输入参数 |  |
| 1.59 | 输入气压 0.55-0.6MPa,流量：≥75L/min； |  |
| 1.60 | 输入水压 0.2-0.4MPa，流量：≥2.5L/min； |  |
| 1.61 | 输入电压 220V/50Hz±10%，功率：＜900VA； |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 电动牙科椅1套 |  |
| 3.2 | 口腔灯1个 |  |
| 3.3 | 下挂式器械盘1套 |  |
| 3.4 | 助手位1套 |  |
| 3.5 | 三用喷枪2支 |  |
| 3.6 | 优质高速手机管2根 |  |
| 3.7 | 优质低速手机管1根 |  |
| 3.8 | 强吸手柄1个 |  |
| 3.9 | 弱吸手柄1个 |  |
| 3.10 | 陶瓷痰盂盆1个 |  |
| 3.11 | 漱口水恒温系统1套 |  |
| 3.12 | 净水瓶供水系统1套 |  |
| 3.13 | 复合脚踏开关1个 |  |
| 3.14 | 医生座椅1个 |  |
| 3.15 | 管路消毒系统1套 |  |
| 3.16 | 护士椅 1套 |  |
| 3.17 | 高速手机 2套 |  |
| 3.18 | 低速手机 1套 |  |
| 3.19 | 内置洁牙机 1套 |  |
| 3.20 | 电动马达 1套 |  |
| 3.21 | 空压机 1套 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（30）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(5)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 三、产品易损零配件、高值零配件及易消耗零配件情况

| 零配件类型 | 序号 | 名称 | 规格/型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 易损零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 高值零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 易消耗零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

- 四、产品是否有专机专用耗材或无须耗材承诺函

- （如果有专机专用耗材，需要写明具体耗材）

# 五、产品安装场地要求条件

# 六、产品白皮书及产品彩页

七、资质审查

## （一）制造商

### 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

### 2、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 3、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 4、中小企业声明函（中小企业提供）

## （二）供应商

### 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

### 2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 3、中小企业声明函（中小企业提供）

### 4、制造商授权代理资料

### 5、法人证明及法人身份证复印件

### 6、法人授权函及被授权人身份证复印件

## （三）产品

### 1、报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）

### 2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）

## （四）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

八、用户名单

# 近三年广东省三甲医院客户名单或全国同级别医院用户名单

# 九、售后承诺

- 产品报价单

# 一、报价单

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  |  | 规格型号 |  |  | 产地 | 数量 |  | 单价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名总价金额：￥ 万元； 大写： 万元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保年限 |  |  |  | 质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  | 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否中小企业 |  |  |  |  | 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

供应商名称(加盖公章)：

日期：