正本/副本

湛江市第一中医医院医疗设备询价采购  （编号：2026ZYH019）

响应文件

项目名称：

品    牌：

型    号：

报名单位名称（盖章）：

报名单位地址：

报名单位联系人：

联系方式：

邮    箱：

备注：

1、每个项目一份产品资料书，不接受装订不规范的文件。

2、产品资料书纸质版外包装使用此封面，封口处贴封条并加盖公章。

目 录

一、设备信息表	3

二、功能要求响应情况表	4

三、产品易损零配件、高值零配件及易消耗零配件情况	7

四、产品是否有专机专用耗材或无须耗材承诺函	8

五、产品安装场地要求条件	9

六、产品白皮书及产品彩页	10

七、资质审查	11

八  用户名单	12

九 售后承诺	13

十、 产品报价单	14

# 一、设备信息表

设备信息表

| 公告名称 | 湛江市第一中医医院医疗设备询价采购公告 （编号： ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公告项目名称 |  |  |  |
| 报名单位名称 （加盖公章） |  |  |  |
| 报名单位地址 |  |  |  |
| 报名时间 | 202 年 月 日 |  |  |
| 报名单位联系人 |  |  |  |
| 报名单位座机 |  |  |  |
| 联系人手机号码 |  |  |  |
| 报名单位电子邮箱 |  |  |  |
| 产品名称 | （注：一个产品一张报名表） |  |  |
| 产品型号 |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |
| 产品数量 |  |  |  |
| 医疗器械类别 | □一类 □二类 □三类 □未纳入管理类 | 国产/进口 | □国产 □进口 |
| 产品单价（含税） |  |  |  |
| 产品总价（含税） |  |  |  |
| 质保期（年） |  |  |  |

# 二、功能要求响应情况表

# 设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：手术显微镜 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术指标（功能要求） | 报名公司响应 |
| 1.1 | 1.1光学系统：全部复消色差光学系统（含物镜、变倍和放大系统），全部采用T*镀膜技术； |  |
| 1.2 | - 1.2电动连续变倍系统，带复消色差光学器件，1：6连续变倍比； |  |
| 1.3 | - 1.3变倍系数：γ=0.4x-2.4x. 放大倍数：4.3-25.5（目镜12.5X） 视场直径：8.6-51.8mm（目镜12.5） |  |
| 1.4 | - 1.4∆双目镜筒：全内置手动倒像镜座调节范围≥0-105° |  |
| 1.5 | - 1.5目镜：12.5X |  |
| 1.6 | - 1.6∆目镜屈光补偿范围：≥-7D到+4D |  |
| 1.7 | - 1.7物镜：F=200mm，复消色差光学 |  |
| 1.8 | - 1.8调焦：电动调焦，范围50mm |  |
| 1.9 | - 1.9∆独立调焦变倍：助手镜系统≥3档变倍调焦，独立调焦助手镜系统 |  |
| 1.10 | - XY水平移动 - 2.1 ∆平移范围：≥60mm×60mm |  |
| 1.11 | - 2.2 带有“自动复位”按钮：X-Y水平移动系统及聚焦自动回复至初始位置 |  |
| 1.12 | - 三、照明系统 - 3.1 光源：带热传感器的LED照明光源 - 超长寿命：50,000工作小时后剩余约70%亮度 - 色温约4500K（±500K） |  |
| 1.13 | - 3.2 照明方式：BrightFlex™照明技术 - 2°照明：提供高明亮、高对比的红光反射 - 6°照明：提供更具立体感的视野照明 |  |
| 1.14 | - 3.3 ∆光源：≥4组LED光源，无需额外光源 |  |
| 1.15 | - 四、滤光片 - 4.1 滤光片： - 视网膜保护滤光片（蓝光滤光片） - 卤素灯模式滤光片 - CRI滤光片 |  |
| 1.16 | - 五、脚踏 - 5.1 脚踏：12功能防水脚踏 |  |
| 1.17 | - 支架系统 - 6.1 支架系统：落地式支架，承重13.5Kg |  |
| 1.18 | - 6.2 ∆可与显微镜同一品牌非接触广角镜系统配套使用 |  |
| 1.19 | 1.1光学系统：全部复消色差光学系统（含物镜、变倍和放大系统），全部采用T*镀膜技术； |  |
| 1.20 | - 1.2电动连续变倍系统，带复消色差光学器件，1：6连续变倍比； |  |
| 1.21 | - 1.3变倍系数：γ=0.4x-2.4x. 放大倍数：4.3-25.5（目镜12.5X） 视场直径：8.6-51.8mm（目镜12.5） |  |
| 1.22 | - 1.4∆双目镜筒：全内置手动倒像镜座调节范围≥0-105° |  |
| 1.23 | - 1.5目镜：12.5X |  |
| 1.24 | - 1.6∆目镜屈光补偿范围：≥-7D到+4D |  |
| 1.25 | - 1.7物镜：F=200mm，复消色差光学 |  |
| 1.26 | - 1.8调焦：电动调焦，范围50mm |  |
| 1.27 | - 1.9∆独立调焦变倍：助手镜系统≥3档变倍调焦，独立调焦助手镜系统 |  |
| 1.28 | - 二、XY水平移动 - 2.1 ∆平移范围：≥60mm×60mm |  |
| 1.29 | - 2.2 带有“自动复位”按钮：X-Y水平移动系统及聚焦自动回复至初始位置 |  |
| 1.30 | - 三、照明系统 - 3.1 光源：带热传感器的LED照明光源 - 超长寿命：50,000工作小时后剩余约70%亮度 - 色温约4500K（±500K） |  |
| 1.31 | - 3.2 照明方式：BrightFlex™照明技术 - 2°照明：提供高明亮、高对比的红光反射 - 6°照明：提供更具立体感的视野照明 |  |
| 1.32 | - 3.3 ∆光源：≥4组LED光源，无需额外光源 |  |
| 1.33 | - 四、滤光片 - 4.1 滤光片： - 视网膜保护滤光片（蓝光滤光片） - 卤素灯模式滤光片 - CRI滤光片 |  |
| 1.34 | - 五、脚踏 - 5.1 脚踏：12功能防水脚踏 |  |
| 1.35 | - 支架系统 - 6.1 支架系统：落地式支架，承重13.5Kg |  |
| 1.36 | - 6.2 ∆可与显微镜同一品牌非接触广角镜系统配套使用 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 显微镜主机 1套 |  |
| 3.2 | 电动无极变倍系统，助手镜接口 1套 |  |
| 3.3 | 0-110°全内置手术倒像主刀镜 1套 |  |
| 3.4 | 45°倾斜助手镜系统 1套 |  |
| 3.5 | X-Y平移模块 1套 |  |
| 3.6 | 落地支架 1套 |  |
| 3.7 | 12功能防水脚踏 1套 |  |
| 3.8 | 4组LED光源 1套 |  |
| 3.9 | 非接触广角镜接口 1套 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（30）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(3)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：超声乳化手术治疗仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术指标（功能要求） | 报名公司响应 |
| 1.1 | 高效：全新高性能主版，数据计算处理能力更快；ELLIPS FX 3D立体超声；1200cpm高速气动玻切；650mmHHg,60cc/min高速液流。 |  |
| 1.2 | 安全：小口径刚性管道等带来卓越前房稳定性；堵塞和CASE模式恒定眼内压，减少浪涌；设置吊瓶或电机反吐保护误吸眼内组织。 |  |
| 1.3 | 操作便捷：LCD手动触摸屏伴语音确认；无线遥控器快速访问，4-按钮高级多功能脚踏在术中全程自由切换。 |  |
| 1.4 | 成本：可重复使用管道及针头，适当降低成本！ |  |
| 1.5 |  |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称 |  |
|  | 可重复使用管道（OPO85) 玻切刀（NGP0020) 超乳针头 灌注套和测试腔 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 眼科超声乳化治疗仪主机1个 |  |
| 3.2 | 4-按钮脚踏开关1个 |  |
| 3.3 | 防尘罩1个 |  |
| 3.4 | 超声乳化手柄2个 |  |
| 3.5 | 超乳针头2盒（每盒6个） |  |
| 3.6 | 灌注套和测试腔2盒（每盒6个） |  |
| 3.7 | 针头扳手2个 |  |
| 3.8 | 注/吸手柄2个 |  |
| 3.9 | 可重复使用管道1盒（每盒6个） |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（30）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(2)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 ☑ 否 □ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：光学相干断层扫描仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术指标（功能要求） | 报名公司响应 |
| 1.1 | （一）眼科OCT技术参数 |  |
| 1.2 | 1.临床应用：适用于眼科在活体上对患者的眼前节、青光眼及眼底结构（包括角膜、前房、视网膜、视网膜神经纤维层、黄斑和视盘）的查看、轴向断层及测量； |  |
| 1.3 | 2.眼前节扫描；立方扫描模式(512×128线),单线超高分辨率(1024点，8mm长扫描线角度可调整)扫描模式； |  |
| 1.4 | ▲3.视网膜神经纤维层(RNFL)扫描：对视盘周围的128×128三维断层扫描，获得≥5×5mm范围RNFL的绝对值并双眼对比呈现，同时自动分析≥1.73mm半径环RNFL厚度结果；含多中心、多人种数据库(包含中国人)、亚洲人数据库； |  |
| 1.5 | ▲4.定量分析能力：具备图像采集和定量分析能力；同时可完成眼底病和青光眼的分析；黄斑厚度变化分析：自动对应任意扫描的相同部位视网膜厚度变化； |  |
| 1.6 | ▲5.黄斑扫描；立方扫描(512×32线加1024×2线)；5线高分辨率、单线超高清扫描(扫描线长度，部位和角度可调整)扫描，最长扫描线≥6mm。 |  |
| 1.7 | OCT成像具体参数要求 |  |
| 1.8 | 1.信号类型：眼底组织的光散射+频域成像+傅立叶算法； |  |
| 1.9 | 2.光源：采用激光波长≥840nm超级发光二极管； |  |
| 1.10 | 3.光能量：到角膜处≤725μW,拥有自动保护装置，一旦能量高于改值自动切断SLD； |  |
| 1.11 | 4.眼底图像光源：采用共聚焦扫描检眼镜cSLO； |  |
| 1.12 | 5.轴向分辨率：组织分辨率≥5μm； |  |
| 1.13 | 6.光能量：到角膜处≤1.5mW； |  |
| 1.14 | 7.视场角：29°(水平)×21°(垂直)； |  |
| 1.15 | 8.固视方式：具备内外固视灯，绿色LED灯的内固视，闪烁红色LED灯的外固视； |  |
| 1.16 | 9.扫描范围：≥6mm×6mm； |  |
| 1.17 | ▲10.扫描类型：共聚焦扫描检眼镜cSLO,OCT图像和眼底照相扫描同时完成，眼底图像与OCT图像对位好，无需软件跟踪或后处理对应； |  |
| 1.18 | 11.扫描模式：≥6种； |  |
| 1.19 | 12.扫描深度：≥2mm； |  |
| 1.20 | 13.患者屈光补偿：-23～+17D,适合高度近视患者； |  |
| 1.21 | 14.瞳孔要求：2mm以上，一般无需散瞳检查； |  |
| 1.22 | 15.OCT图像色彩：彩色（国际标准OCT彩图）、灰度（可自定义对比度和亮度）； |  |
| 1.23 | ▲16.择优像素成像技术：多次扫描眼底同一部位，选取图像中最佳的信号构成图像的基本像素，图像细节真实保留，细微病变不遗漏，提供最真实、最清晰的眼底图像； |  |
| 1.24 | 17.OCT图像与眼底部位对应：在任何扫描范围内，有坐标线定位在OCT图，眼底图，且完全一致，无需软件计算或医生自己找寻病变部位，眼底病变和OCT断层影像实时对应和对照分析； |  |
| 1.25 | 18.眼底图像和OCT图像叠加：可叠加任何OCT图像到眼底图上； |  |
| 1.26 | 19.具备同步跟踪扫描功能：OCT图像和眼底图像同时获得，高度同步，无需软件计算对应关系； |  |
| 1.27 | 20.采用分体化设计，具备体积小，操作空间充足的优势； |  |
| 1.28 | 21.符合诊疗流程，操作简单方便，同时能快速快速获得图像； |  |
| 1.29 | ▲22.黄斑中心凹自动识别：自动精确定位黄斑中心凹位置；视盘自动居中，保证扫描环总是以视盘为中心进行测量； |  |
| 1.30 | 23.操作杆式设计，快速熟悉上手、简单学习后就可熟练拍出清晰图像。 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 主机1台 |  |
| 3.2 | 升降桌1台 |  |
| 3.3 | 外固视灯1个 |  |
| 3.4 | 防尘罩1个 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（30）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(3)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：A/B超声诊断仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术指标（功能要求） | 报名公司响应 |
| 1.1 | A超 |  |
| 1.2 | ▲探头频率：10MHz ，内置发光管 |  |
| 1.3 | 测量精度：±0.04mm |  |
| 1.4 | 测量参数：前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度 |  |
| 1.5 | 测量模式：晶体眼、无晶体眼、致密白内障、各种人工晶体眼 |  |
| 1.6 | IOL公式： SRK-II、SRK-T、HOFFER-Q、HOLLADAY、BINKHORST-II、HAIGIS |  |
| 1.7 | 统计计算：平均值和标准差 |  |
| 1.8 | 存储： 可存储10次A超扫描结果 |  |
| 1.9 | B超 |  |
| 1.10 | ▲探头频率：10 MHz静音探头 |  |
| 1.11 | 扫描方式：扇形扫描 |  |
| 1.12 | 放大功能：多级连续放大，实时放大 |  |
| 1.13 | ▲分辨力：轴向≦0.2mm 侧向≦0.4mm |  |
| 1.14 | B超几何位置精度：横向≦3% 纵向≦2% |  |
| 1.15 | 探测深度： 60mm |  |
| 1.16 | 玻璃体和视网膜增强功能 |  |
| 1.17 | 探头增益：30dB-105dB |  |
| 1.18 | 扫描角度：53度 |  |
| 1.19 | 图像灰级：256级 |  |
| 1.20 | 伪彩模式：多种伪彩 |  |
| 1.21 | 测量类型：多组距离、周长及面积 |  |
| 1.22 | ▲电影回放：100幅图像回放，AVI、JPG格式影像输出 |  |
| 1.23 | 其他 显示模式：B、B+B、B+A、A |  |
| 1.24 | ▲所见提示：预置专家字典输入或手工输入 |  |
| 1.25 | ▲检索功能：多关键字检索功能 |  |
| 1.26 | 适合WINDOWS XP,VISTA,WINDOWS7等多种操作系统 |  |
| 1.27 | 自定义报告模板 |  |
| 1.28 | A超 |  |
| 1.29 | ▲探头频率：10MHz ，内置发光管 |  |
| 1.30 | 测量精度：±0.04mm |  |
| 1.31 | 测量参数：前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | A/B超主机 1台 |  |
| 3.2 | 10MHz A超探头 1支 |  |
| 3.3 | 10MHz B型探头 1支 |  |
| 3.4 | 脚踏开关 1个 |  |
| 3.5 | 标定柱 1个 |  |
| 3.6 | 鼠标+键盘 1套 |  |
| 3.7 | 显示器 1台 |  |
| 3.8 | 打印机 1台 |  |
| 3.9 | A/B超影像工作站软件 1套（已装入系统） |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（30）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(1)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 三、产品易损零配件、高值零配件及易消耗零配件情况

| 零配件类型 | 序号 | 名称 | 规格/型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 易损零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 高值零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 易消耗零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

- 四、产品是否有专机专用耗材或无须耗材承诺函

- （如果有专机专用耗材，需要写明具体耗材）

# 五、产品安装场地要求条件

# 六、产品白皮书及产品彩页

七、资质审查

## （一）制造商

### 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

### 2、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 3、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 4、中小企业声明函（中小企业提供）

## （二）供应商

### 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

### 2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 3、中小企业声明函（中小企业提供）

### 4、制造商授权代理资料

### 5、法人证明及法人身份证复印件

### 6、法人授权函及被授权人身份证复印件

## （三）产品

### 1、报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）

### 2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）

## （四）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

八、用户名单

# 近三年广东省三甲医院客户名单或全国同级别医院用户名单

# 九、售后承诺

- 产品报价单

# 一、报价单

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  |  | 规格型号 |  |  | 产地 | 数量 |  | 单价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名总价金额：￥ 万元； 大写： 万元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保年限 |  |  |  | 质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  | 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否中小企业 |  |  |  |  | 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

供应商名称(加盖公章)：

日期：